مقاله:

دستگاه فتوکپی

بهار 1387

فهرست:

انواع دستگاه کپی

روند کپی برداری توسط دستگاه کپی آنالوگ

روند کپی برداری توسط دستگاه کپی دیجیتال

روند کپی رنگی

فهرست الفبايي اصطلاحات و واژگان تخصصي دستگاه فتوكپي

آشنایی با چند نوع دستگاه کپی

انواع دستگاه کپی

digital

در اين نوع دستگاه كپي،‌ صفحه مورد نظر براي كپي برداري اسكن شده، سپس تصوير بازتابيده به سطح CCD (Charge coupled device) منتقل مي شود. CCD با تبديل كردن تصوير به داده هاي الكترونيكي پرتو ليزري بوجود مي آورد كه توسط آن كپي ديجيتالي از سند اصلي بدست مي آيد.

در دستگاه كپي ديجيتال، يك درام هادي تصوير وجود دارد كه قسمتهاي سياه شده و به شكل نگاتيو درآمده توسط تونر را به سطح بالايي خود جذب كرده و تصوير برعكسي از سند اصلي بوجود مي آورد. كاغذ يا فيلمي كه قرار است تصوير برروي آن چاپ شود به روي درام آورده شده و يك فشار قوي سبب مي شود تونر از درام بر روي كاغد يا فيلم منتقل شده و تصويري مستقيم درست مانند سند اصلي بوجود آورد.

تغذيه كاغذ يا فيلم مورد استفاده از طريق غلطكي صورت مي گيرد كه با توليد مداوم حرارت و فشار لازم، تونر را بر روي آنها منتقل مي كند

Energy Star

برنامه مشترك آژانس حمايت از محيط زيست و سازمان انرژي مي‌باشد كه از توليدات محافظ محيط زيست با بازدهي بالا حمايت مي‌كند. محصولات دارنده Energy Star نسبت بي‌خطري از انرژي را فراهم كرده و از انتشار گازهاي گلخانه‌اي جلوگيري مي‌كنند

Color Scan

دستگاه مي تواند اسناد شما را با وضوح600dpi اسكن كرده و تصاوير را با شفافيت و وضوح بي نظير بازسازي كند

Copier/Printer/Scanner

قابليت انجام كپي، چاپ و اسكن از مزيتهاي فوق‌العاده دستگاه مي‌باشد كه مجموعه‌اي از امكانات كاربردي را براي كاربر ايجاد مي‌كند

12PPM

مي‌توان از طريق كامپيوترهاي داراي سيستم عامل Windows، اسناد را با سرعت 12ppm(بيشترين سرعت) چاپ كرد. همچنين مي‌توانيد از برخي عملكردهاي چاپي نيز استفاده كنيد

18CPM

با ويژگي منحصر به فرد SOPM (يكبار اسكن چند بار كپي) در مدل AR-1118J نسخه اصلي تنها يكبار در حافظه دستگاه اسكن مي‌شود اما با همين اسكن و با سرعت  18cpm مي‌توان تا 999 كپي تهيه كرد

Speedy Copying

ميزان كپي برداري پيوسته 20كپي در دقيقه (سايز A4) و بسيار سريع مي باشد

Speedy Copying (16CPM

ميزان كپي‌برداري پيوسته 16 كپي در دقيقه (سايز A4) و بسيار سريع مي‌باشد

High Speed Copying

در دستگاه كپي AR-M420U با توجه به خروجي 42cpm/ppm (سايز A4 در جهت عمودي) مي‌توان به آساني و در كمترين زمان، حجم زيادي از اسناد را كپي يا چاپ كرد. از آنجا كه زمان تهيه اولين كپي 6/4 ثانيه است، انجام كارهايي با حجم كم بسيار سريع انجام خواهد شد

Quick First Copy Time (3.9Sec

زمان لازم براي تهيه اولين كپي بسيار كوتاه و تنها 9/3 ثانيه است

Quick First Copy Time (7.2Sec

زمان تهيه اولين كپي تنها 2/7 ثانيه مي‌باشد؛ بنابراين هنگام كپي‌برداري از چند سند كم‌حجم وقت اندكي تلف مي شود

Duplex Module

اين دستگاه در حالت استاندارد داراي يك واحد دوپلكس مي باشد كه ميتواند كپي‌ها و چاپ‌ها را بصورت دورو انجام دهد. با اينكار در مصرف كاغذ صرفه‌جويي شده و فضاي فايل‌بندي اسناد كمتر خواهد شد. اگر وزن كاغذ كمتر از 205 گرم باشد، عمل چاپ دورو بطور اتوماتيك انجام خواهد شد. استفاده همزمان از كپي‌برداري دوپلكس و DSPF  يكصدو‌پنجاه برگي بسيار كارآمدتر خواهد بود

Three Way Automatic Feeder

دستگاه داراي دو سيني تغذيه كاغذ، هركدام با گنجايش 250 برگ (بارگذاري كاغذ از جلو)، بعلاوه يك تغذيه‌كننده جانبي با قابليت تغذيه كاغذ‌هاي مخصوص و با گنجايش 100 برگ ميباشد. تعدد تغذيه‌كننده‌هاي كاغذ براي كپي/چاپ در تيراژ بالا مفيد بوده و اگر لازم است به دفعات از صفحات با اندازه‌هاي مختلف كپي بگيريد، باعث صرفه جويي در وقت شما مي شود. دستگاه كپي دارنده اين مزيت مي‌تواند كاغذ‌هاي A3تا A5 را به راحتي تغذيه كند

Automatic Feeder

يك كاست تغذيه كاغذ 250‌برگي در جلوي دستگاه و يك سيني جانبي 100‌برگي در كنار دستگاه تعبيه شده است. مي‌توانيد از سيني تغذيه جانبي براي كپي/چاپ در تيراژ بالا و يا كپي برداري سريعتر از كاغذهايي با سايز مختلف (A3 الي A5) استفاده كنيد

Simulated Image

دستگاه كپي داراي يك موتور ليزري ديجيتال براي چاپ با شفافيت و وضوح فوق العاده مي‌باشد، بدين ترتيب تمام جزئيات سند اصلي مانند نوشته‌هاي ريز، جداول و تصاوير واضح و روشن خواهند بود.

دستگاه کپی مونوکروم

دو نوع دستگاه کپی مونوکروم وجود دارد: آنالوگ و دیجیتال

دستگاه کپی آنالوگ:

روش کار در این نوع دستگاه بدین صورت است که ابتدا صفحه مورد نظر برای کپی برداری اسکن شده و سپس تصویر بازتابیده، توسط تعدادی آینه و لنز مستقیماً به قسمت کپی برداری فرستاده می شود.

دستگاه کپی دیجیتال:

در این نوع دستگاه کپی، درست به روش نوع آنالوگ آن، صفحه مورد نظر برای کپی برداری اسکن شده، سپس تصویر بازتابیده به سطح CCD  منتقل می شود. CCD  با تبدیل کردن تصویر به داده های الکترونیکی پرتو لیزری بوجود می آورد که توسط آن کپی دیجیتالی از سند اصلی بدست می آید.

در هر نوع دستگاه، یک درام هادی تصویر وجود دارد که قسمتهای سیاه شده و به شکل نگاتیو درآمده تسوط تونر را به سطح بالایی خود جذب کرده و تصویر برعکسی از سند اصلی بوجود می آورد. کاغذ یا فیلمی که قرار است تصویر بر روی آن چاپ شود به روی درام آورده شده و یک فشار قوی سبب می شود تونر از درام بر روی کاغذ یا فیلم منتقل شده و تصویری مستقیم درست مانند سند اصلی بوجود آورد.

تغذیه کاغذ یا فیلم مورد استفاده از طریق غلطکی صورت می گیرد که با تولید مداوم حرارت و فشار لازم، تونر را بر روی آنها منتقل می کند.

روند کپی برداری توسط دستگاه کپی آنالوگ

| 7- آینه 8- لنز 9- سند اصلی 10- صفحه شیشه ای 11.واحد نور |  | 1- سینی خروج کاغذ 2- واحد حرارتی 3- درام هادی تصویر 4- کارتریج تونر 5- سینی اصلی کاغذ 6- تغذیه کننده کاغذ جانبی |
| --- | --- | --- |

روند کپی برداری توسط دستگاه کپی دیجیتال

| 8- لیزر 9- سند اصلی 10- صفحه شیشه ای 11.واحد نور 12- آینه 13- لنز 14- CCD و پردازشگر تصویر |  | 1- سینی خروج کاغذ 2- واحد حرارتی 3- درام هادی تصویر 4- کارتریج تونر 5- سینی اصلی کاغذ 6- تغذیه کننده کاغذ جانبی 7- اسکنر polygon |
| --- | --- | --- |

دستگاه کپی رنگی

تنها تفاوت در روش کپی برداری دستگاه کپی رنگی با دستگاه کپی دیجیتال مونو کروم این است که در کپی برداری رنگی ، ابتدا تصویر به چهار رنگ اصلی آبی ، قرمز، زرد و سیاه تقسیم می شود. برای هر قسمت از تصویر، رنگ مربوط به آن (یا ترکیب رنگهای اصلی) از تونر بر روی کاغذ یا فیلم قرار می گیرد و به این ترتیب یک تصویر تمام رنگی از سند اصلی بدست می اید. تصویر بوجود آمده با گذشتن از واحد حرارتی و وارد آمدن فشار و حرارت بر آن تثبیت می شود. برای جلوگیری از چسبیدن تونر به غلطک های واحد حرارتی، این غلطلک ها اغشته به لایه نازکی از روغنی ویژه هستند.

روند کپی برداری در دستگاه کپی رنگی

| 8- سینی خروج کاغذ 9- CCD و پردازشگر تصویر 10- واحد لیزر 11- فیلتر 12- لنز 13- آینه 14- سند اصلی 15- اسکنر polygon |  | 1- محفظه تونر حاوی چهار رنگ 2- درام هادی تصویر 3-درام انتقال دهنده 4- تغذیه کننده کاغذ جانبی 5- محفظه حاوی روغن ویژه 6- تغذیه کننده روغن ویژه 7- واحد حرارتی |
| --- | --- | --- |

پرفروشترین فتوکپی دیجیتال در ایران شارپ است

عرضه مدلهاي جديد فتوكپي چند كاره ديجيتال شارپ كماكان مقام نخست را در كشور در اختيار دارد. اين امر با عرضه مدلهاي جديد فتوكپي چندكاره ديجيتال شارپ شامل مدلهاي پرقدرت AR-M160 وAR-M205 كه علاوه بر فتوكپي بعنوان چاپگر و اسكنر نيز مورد استفاده قرار ميگيرند و همچنين مدلهايAR-5316 ، AR-5320 و مدلهاي جديدAR- 1118J ، AR-M620U (ساخت ژاپن) كه هم بعنوان كپي و هم بعنوان چاپگر قابل استفاده مي باشند، تحقق يافته است.بزرگترين و وسيع ترين شبكه سرويس وخدمات پس از فروش در ايران شامل 18 شعبه و 392 نماينده رسمي ماديران در سراسر كشور، اين دستگاهها را پشتيباني و با ارايه خدمات سريع و با كيفيت خود، رضايت مشتريان را جلب نموده اند. به غير از سرويس وخدمات مطلوب، آنچه كه موجب گشته كه دستگاههاي فتوكپي ديجيتال شارپ مورد استقبال گسترده سازمانها ، ادارات ، كارخانجات و شركتها قرار گيرند، توانائي وقابليت هاي فوق العاده وقيمت بسيار نازل آنها بوده است و در مقام مقايسه با مجموع قيمت يك دستگاه فتوكپي و يك دستگاه چاپگر ليزري سايز (A3)، فتوكپي هاي ديجيتالي شارپ بسيار ارزانتر ومقرون به صرفه تر هستند.

عمده مزاياي اين دستگاهها به شرح ذيل مي باشد :

وضوح چاپ فتوكپي ليزري به صورت چشمگيري دقيقتر و برتر از دستگاه فتوكپي معمولي مي باشد.قابليت استفاده به صورت يك چاپگر ليزري با سرعت بسيار زياد را دارد كه ميتواند حتي بر روي كاغذA3 (دو برابر معمولي ) چاپ كند . استفاده بعنوان يك اسكنر حرفه اي تمام رنگي با وضوح بالا، قابل نصب و استفاده در شبكه هاي محلي (LAN) . در مقايسه با دستگاههاي فتوكپي آنالوگ ، به هنگام توليد و به خاطر ويژگي و طراحي فتوكپي هاي ديجيتال، قطعات متحرك بسيار كمتري در دستگاههاي ديجيتال مصرف مي گردد كه چنين فن آوريي باعث كاهش قابل توجه خرابي فتوكپي مي گردد

شرکت مادیران، با عرضه مدلهای جدید فتوکپی چندکاره دیجیتال شارپ کماکان مقام نخست را در کشور در اختیار دارد. این امر با عرضه مدلهای جدید فتوکپی چندکاره دیجیتال شارپ شامل مدلهای پرقدرت AR-M160  و  AR-M205  که علاوه بر فتوکپی بعنوان چاپگر و اسکنر نیز مورد استفاده قرار میگیرند، همچنین مدلهای AR-5320 , AR-5316  و مدلهای جدید AR-M620U و AR-1118J   ساخت ژاپن که هم بعنوان کپی و هم بعنوان چاپگر قابل استفاده می باشند، تحقق یافته است.

بزرگترین و وسیع ترین شبکه سرویس و خدمات پس از فروش در ایران شامل 18 شعبه و 350 نماینده رسمی مادیران در سراسر کشور، این دستگاهها را پشتیبانی و با ارایه خدمات سریع و کیفیت خود، رضایت مشتریان را جلب نموده اند. به غیر از سرویس و خدمات مطلوب، آنچه که موجب گشته که دستگاههای فتوکپی دیجیتال شارپ مورد استقبال گسترده سازمانها، ادارات، کارخانجات و شرکتها قرارگیرند، توانائی و قابلیت های فوق الغاده و قیمت بسیار نازل آنها بوده است و در مقام مقایسه با مجموع قیمت یک دستگاه فتوکپی و یک دستگاه چاپگر لیزری سایر A3 ، فتوکپی های دیجیتالی شارپ بسیار ارزانتر و مقرون به صرفه تر هستند.

عمده مزایای این دستگاهها به شرح ذیل می باشد: وضوح چاپ فتوکپی لیزری به صورت چشمگیری دقیقتر و برتر از دستگاه فتوکپی معمولی می باشد. قابلیت استفاده به صورت یک چاپگر لیزری با سرعت بسیار زیاد را دراد که میتواند حتی بر روی کاغذ A3  (دو برابر معمولی) چاپ کند. استفاده بعنوان یک اسکنر حرفه ای تمام رنگی با وضوح بالا ، قابل نصب و استفاده در شبکه های محلی (LAN) . در مقایسه با دستگاههای فتوکپی آنالوگ، به هنگام تولید و به خاطر ویژگی و طراحی فتوکپی های دیجیتال، قطعات متحرک بسیار کمتری در دستگاههای دیجیتال مصرف می گردد که چنین فن آوریی باعث کاهش قابل توجه خرابی فتوکپی می گردد.

فهرست الفبايي اصطلاحات و واژگان تخصصي دستگاه فتوكپي

Automatic Document Feeder  - ADF

تغذيه‌كننده اتوماتيك سند وسيله‌اي است كه گروهي از نسخه‌هاي اصلي را نگهداري كرده و بصورت اتوماتيك آنها را به منظور اسكن/كپي بر روي شيشه نور‌دهنده ارسال مي‌كند.

Automatic Exposure Control

عملكرد كنترل اتوماتيك نوردهي، بصورت اتوماتيك ميزان نور مورد نياز براي تابيدن بر روي نسخه اصلي را تنظيم مي‌كند. (بعنوان مثال: بر روي كاغذهاي رنگي يا نسخه‌هاي اصلي با كيفيت پايين)

Automatic Power Save Mode

با گذشتن 90 ثانيه از عدم انجام كپي، دو حالت Power Off و Sleep Mode براي كاربر ايجاد مي‌شود.

Automatic Start

شروع اتوماتيك به كاربر اين امكان را مي‌دهد كه دستورات/عمليات كپي را در زمان warm up وارد كند. پس از اينكه warm up كامل شد، عمل كپي كردن بصورت اتوماتيك انجام مي‌گردد.

Black and White Reverse

نواحي تيره و روشن را به منظور ايجاد تصاوير سايه روشن تغيير مي‌دهد.

Cartridge Exchange Program

فتوكپي‌هاي شارپ داراي سيستم كارتريجي هستند كه به آساني قابل تعويض مي‌باشد.

Continuous Copier

قابليت انجام كپي‌هاي متوالي بدون اينكه كاربر پس از انجام هر كپي مجبور به فشار دادن دكمه Start باشد. تعداد كپي‌هاي متوالي در مدل هاي مختلف متفاوت است.

Continuous Mode

اين عملكرد دستگاه فتوكپي را قادر مي‌سازد كه تا زماني كه كاغذهاي موجود در دستگاه به پايان مي‌رسد به عمل كپي گرفتن ادامه دهد.

Copy Size

ميزان حداكثر و حداقل محدوده كپي و اندازه كاغذي كه دستگاه كپي مي‌تواند مورد استفاده قرار دهد.

CPM

‍Copies Per Minute تعداد كپي در هر دقيقه

Developer

جسمي كه تونر را در واحد دولوپر نگهداري مي‌كند. با ايجاد اصطكاك دولوپر، ذرات تونر داراي بار منفي مي‌شوند كه باعث جذب شدن توسط درام دراي بار مثبت مي‌شوند.

Development

پروسه‌اي كه ضمن آن تونر بر تصوير روي درام هادي نور بكار‌ برده مي‌شود.

Development System

امروزه دو نوع development system در دستگاههاي فتوكپي شخصي/روميزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. Dual Component كه در آن از برس مغناطيسي استفاده مي‌شود (شارپ) و Mono Component كه در آن از يك چرخنده مغناطيسي استفاده مي‌شود.

Digital Copier

دستگاه فتوكپي ديجيتال رديفي از sensorها را كه تصوير سند را اسكن مي كنند، مورد استفاده قرار داده و آن را براي پروسه ديجيتال آماده مي‌كند.

Drum

درام قلب يك دستگاه كپي مي‌باشد كه تصوير بر روي آن شكل مي‌گيرد. شامل يك هسته آلومنيومي با چندين لايه از ماده حساس به ذرات باردار و نور مانند سلنيوم يا يك ماده با ساختار آلي مي‌باشد. شارپ تنها از ماده داراي ساختار آلي كه حافظ محيط زيست است، استفاده مي‌كند.

Dual Page Copy

بصورت اتوماتيك از دو صفحه روبروي هم صحافي‌شده كپي مي‌گيرد.

Edge / Center Erase

نواحي اطراف لبه خارجي سند را پاك مي‌كند كه براي كپي گرفتن از كتاب مفيد است.

Electronic Storing -  E-Store

ٍذخيره الكترونيكي به شما اين امكان را مي‌دهد كه گروه اسناد كامل‌شده را بدون واحد حجيم منظم‌كننده، بطور ساده‌تر فراهم كنيد. Offset Stacking هر گروه كامل پرينت‌ها يا كپي‌ها را با سيني اسناد داخلي جدا مي‌كند.

Energy Save Mode

اين ويژگي صرفه‌جويي در مصرف انرژي كه پس از انجام كپي و اتمام زمان Preset، دستگاه كپي بصورت اتوماتيك در وضعيت standby قرار مي‌گيرد، باعث مي‌شود كه براي انجام كپي بعدي نياز به زمان warm-up مجدد نباشد.

Enlargement

قابليت افزايش اندازه تصوير نسخه اصلي بر روي نسخه كپي‌شده.

Fiber Optics

Fiber Optics كه لايه‌هاي فيبري Lucite به‌هم‌فشرده مي‌باشد و براي تشكيل تصوير نور را به درام منتقل مي‌كند، در برخي از دستگاههاي فتوكپي بكار‌برده‌مي‌شود. Optic هاي فيبري نسبت به لنزهاي اپتيكال ارزانتر بوده و ساده‌تر توليد مي‌شوند.

First Copy Time

زمان مورد نياز از هنگام فشار دكمه Start تا وقتي كه اولين كپي به سيني خروجي مي‌رسد.

Fusing

پروسه‌اي كه براي چسباندن دائمي ذرات تونر به كاغذ كپي انجام مي‌گيرد.عموماً گرما و فشار ايجاد شده بوسيله يك لامپ گرم‌شده داخل دو roller انجام مي گيرد.

Graphical Device Interface (GDI

به دستگاه كپي اين امكان را مي‌دهد كه بعنوان پرينتر عمل كند.

Graphical Device Interface (GDI)

به دستگاه كپي اين امكان را مي‌دهد كه بعنوان پرينتر عمل كند.

Manual / Multi Bypass

به كاربر امكان مي‌دهد كه بدون تعويض سيني‌ها يا كاست‌هاي كاغذ، بر روي دو گروه كاغذ متفاوت كپي بگيرد. براي عمل كپي دورو نيز بكار برده مي‌شود.

Manual Bypass

به كاربر امكان مي‌دهد كه بدون تعويض سيني‌ها يا كاست‌هاي كاغذ بر روي دو گروه كاغذ متفاوت عمل كپي را انجام دهد. براي عمل كپي دوطرفه نيز بكار برده مي‌شود.

Margin Shift

تصاوير را به سمت راست يا چپ منتقل مي‌كند تا امكان تا‌كردن يا پانچ وجود‌داشته‌باشد.

Maximum Copy Size

بزرگترين اندازه كاغذي كه مي‌تواند از دستگاه عبور كند.

Maximum Original size

بزرگترين سند اصلي كه مي‌توان براي انجام كپي بر روي شيشه قرار‌داد.

Moving

platen با حمل سند از يك طرف به طرف ديگر روي opticها جابجا مي‌شود. دستگاههايي با platen متحرك معمولاً سرعت كمتر از 20 كپي در دقيقه دارند.

Multi-Copy

بيشترين ميزان كپي از يك نسخه اصلي كه دستگاه فتوكپي مي‌تواند براي انجام آن برنامه‌ريزي شود. اين قابليت در مدلهاي مختلف متفاوت است.

Multi-Copy Speed

تعداد كپي‌هايي كه پس از خروج اولين كپي در هر دقيقه از يك نسخه اصلي انجام مي‌گيرد. اين مورد به حداكثر سرعت خروجي دستگاه نيز اطلاق مي‌شود.

Optics

لنزها و آينه‌ها اجزاي يك دستگاه فتوكپي آنالوگ هستند كه تصوير اسكن‌شده را از شيشه به درام هادي تصوير منتقل مي‌كنند. آينه‌ها نور را پس از گذشتن از لنزها ( به منظور تمركز يا بزرگنمايي ) به درام مي‌تابانند.

Paper Capacity

حداكثر ميزان كاغذي كه دستگاه كپي در سيني كاغذ نگهداري مي‌كند.

Paper Weights

ضخامت كاغذهايي كه براي استفاده در دستگاه كپي، توصيه مي‌شود.

Peper Tray

كاست برداشتني كه كاغذهاي سفيد براي كپي گرفتن در آن ذخيره مي‌شوند.

Photo Mode

قابليت انجام كپي بسيار واضح از تصاوير سايه‌روشن و عكسها.

Platen

platen يا شيشه نورده، صفحه‌اي شيشه‌اي است كه اسناد براي كپي‌برداري روي آن قرار مي‌گيرند.

Recuction

كاركردي كه به كاربر اين امكان را مي‌دهد كه اندازه تصوير بر روي كاغذ كپي را كاهش دهد.

Scan Once Print Many

سيستم اسكن شارپ اسناد را يك بار اسكن كرده و چندين كپي را انجام مي‌دهد. اين سيستم بازدهي را افزايش داده، فرسودگي اضافه را حذف كرده و درجه صداي دستگاه كپي را كاهش مي‌دهد.

Single Document Feeder

هر وقت كه نياز به كپي‌برداري باشد، بايد سند بصورت دستي داخل مكانيسم تغذيه قرار‌داده‌شود.

Sorter

وسيله‌اي كه براي تهيه كپي‌ بصورت دسته‌بندي شده به دستگاه كپي اضافه مي‌شود.

stationary

platen بدون حركت مي‌ماند درحاليكه يك وسيله اسكن داخلي براي كپي‌برداري از سند اصلي حركت مي‌كند. اين ويژگي، دستگاه را از نظر فيزيكي بزرگتر مي‌كند اما به كاربر امكان مي‌دهد كه تغذيه‌كننده سند را اضافه كند.

Toner

ماده‌اي از جنس پلاستيك-كربن كه تصاوير روي كپي را ايجاد مي‌كند. ظاهر تونر مانند پودر خشك است.

Warm-Up Time

زماني كه دستگاه كپي پس از روشن شدن براي كار كردن نياز دارد.

X-Y Zoom

مستقلاً نسبتهاي عمودي و افقي كپي را تغيير مي‌دهد.

Zoom

حالتهاي افزايش يا كاهش زوم به ميزان 1% توسط كاربر انتخاب مي‌شود. درصدهاي بزرگنمايي (+/-) معمولاً از 65% تا 155% مي‌باشد

دستگاه فتوكپي / چاپگر ديجيتال AR-1118J ساخت ژاپن

دستگاه فتوكپي ديجيتال AR-1118 J از جديدترين محصولات شركت شارپ بوده كه اخيرا مركز ماشينهاي اداري ايران اقدام به عرضه آن نموده است. دستگاه فوق ساخت كشور ژاپن بوده و شاخص ترين قابليت هاي اين دستگاه عبارتند از:

• كپي برداري و چاپ سريع (18 كپي/چاپ در دقيقه)

• ويژگي SOPM (يكبار اسكن چند بار كپي) كه سبب ميگردد، نسخه اصلي يكبار در حافظه دستگاه اسكن گرديده و با همين اسكن ميتوان 999 كپي تهيه نمود، با اين احتساب كه زمان تهيه اولين كپي 2/7 ثانيه ميباشد.

• با نصب تغذيه كننده تك روي سند يعني AR-SP6، زمان كپي برداري را ميتوان كاهش داد.
• وضوح چاپ اسناد 600 dpi است كه باعث بالا رفتن كيفيت تصاوير ميگردد.
• از ويژگيهاي اصلي اين دستگاه ميتوان زوم xy ،Dual page copy (تهيه كپي جداگانه از دو صفحه در كنار هم)، انتخاب اتوماتيك كاغذ، مواد مصرفي ارزان و فراوان را نام برد.
• دستگاه فتوكپي ديجيتال AR-1118J بصورتي طراحي گرديده است كه فضاي اندكي را اشغال نموده و براي تمامي دفاتر و ادارات مناسب ميباشد

دستگاه فتوكپي / چاپگر پرسرعت  AR-M420U ساخت ژاپن

يكي از جديدترين و پيشرفته‌ترين توليدات شركت شارپ، دستگاه فتوكپي/چاپگر ديجيتال مدل AR-M420U مي‌باشد كه اخيرا" مركز ماشينهاي اداري ايران اقدام به ارائه آن نموده است. دستگاه AR-M420U قادر است 42 كپي/چاپ در دقيقه را انجام دهد و در صورت نصب تجهيزات جانبي،‌اين دستگاه قابليت كپي/چاپ دورو را دارا مي‌باشد كه سبب بهره‌وري از زمان و صرفه‌جويي در مصرف كاغذ مي‌گردد. قابل ذكر است كه كيفيت بالاي مواد مصرفي و كاركرد طولاني آن سبب كاهش هزينه‌ها و نيز قيمت تمام شده هر برگ كپي مي‌گردد كه در مقايسه با ساير دستگاههاي مشابه بسيار مقرون به صرفه مي‌باشد. علاوه بر مزاياي ذكرشده، اين دستگاه داراي طراحي فوق‌العاده بوده و تمامي نيازهاي محل كار شما را برآورده مي‌كند

دستگاه فتوكپي / چاپگر پرسرعت  AR-M620U ساخت ژاپن

يكي از پيشرفته ترين توليدات شركت معظم شارپ در زمينه ماشينهاي اداري دستگاه فتوكپي ديجيتال مدل AR-M620Uمي باشد كه اخيراً مركز ماشينهاي اداري ايران اقدام به واردات آن نموده است كه از جمله دستگاههاي كپي پر سرعت ميباشد و قادر است  62 كپي در دقيقه را انجام دهد ودر صورت نصب تجهيزات جانبي،  اين دستگاه قابليت چاپ، اتصال به شبكه و فاكس را  نيز دارا ميباشد. ظرفيت كاغذ اين دستگاه در حالت استاندارد 3100 برگ مي باشد. قابل ذكر است كه كيفيت بالاي مواد مصرفي و كاركرد طولاني آن سبب كاهش هزينه ها و نيز قيمت تمام شده هر برگ كپي مي گردد كه در مقايسه با ساير دستگاههاي مشابه بسيار مقرون بصرفه است. اين دستگاه مجهز به واحد دوپلكس بوده و كيفيت تصويرآن بسيار بالا است و  اين فرصت را به كاربران ميدهد تا حجم زيادي از كار را در اسرع وقت انجام دهند.  ضمنا لازم به ذكر است كه مدل مذكور در سال 2004 ميلادي  برنده جايزه معتبر بين ا لملليBLI يا Buyer Laboratory INC  و همچنين موفق به اخذ مدرك BERTL يا Rating Certificate of BERTL در سال 2004 شده است

موفقيت دستگاه كپي چهار كاره MX-4501N شارپ و دريافت جايزه "منتخب سال" از Buyers Laboratory Inc

پس از كسب موفقيت دستگاه كپي سرعت بالاي AR-M620 و دريافت جايزه BLI  در سال 2004، دستگاه چهاركاره رنگي MX-4501N شارپ هم در سال 2006 موفق به دريافت جايزه از BLI گرديد و مدل "منتخب سال" شد.اين جايزه به دليل عملكرد تحسين برانگيز دستگاه MX-4501N در مباحث كاربري آسان، قابليت هاي كپي و چاپ،‌ بازدهي بالا و بطور كل كيفيت خروجي و نيز طراحي عالي بورد كنترل، روند تعويض تونر و سهولت نصب و تنظيم آن اعطا گرديده است.از سال 1961جايزه Buyers Laboratory Inc.) BLI)،كه سازماني كاملا غير انتفاعي و معتبرترين مرجع آزمايشات توسط مصرف كنندگان فتوكپي در امريكا است، هر ساله به كالاهايي اهدا مي گردد كه برجسته ترين عملكرد را در تست هاي آزمايشگاهي نشان مي‌دهند

دستگاههاي فاكس كاغذ عادي UX-A557  و UX-P527

شركت شارپ از جمله شركتهاي پيشرو و ممتاز در زمينه توليد فاكس در جهان ميباشد و فن آوري پيشرفته محصولات آن سبب ميگردد كه كارايي دستگاههاي فاكس بسيار موثر تر بوده و در نتيجه قابليت اطمينان و اعتماد بيشتري را داشته باشند.

دستگاه‌هاي فاكس كاغذ عادي UX-A557 و UX-P527 از جديدترين محصولات شركت شارپ بوده كه توسط مركز ماشينهاي اداري ايران به بازار معرفي و ارائه شده است. شاخص ترين قابليت هاي دستگاه‌هاي فوق عبارتند از:

• طراحي مناسب براي اشغال فضاي اندك

• منشي تلفني ديجيتال (مدل UX-A557)

• بلندگوي ديجيتال دوطرفه (مدل UX-A557)

• Caller ID، همراه با چاپ 30 شماره آخر

• قابل استفاده در دفاتر كوچك و متوسط

• كليد 4 جهتي چندكاره (شماره‌گيري مستقيم/تنظيمات كاربر/ تنظيم صدا)

• تغذيه اتوماتيك سند 10 برگي ADF

• ظرفيت كاغذ 50 برگي

• ارسال گروهي تا 20 مقصد مختلف

• 40 شماره حافظه تلفني (30 شماره در مدل UX-P527)

• 31 صفحه حافظه دريافت و ارسال اسناد (28 صفحه در مدل UX-P527)

• امكان تهيه 99 كپي متوالي

شايان ذكر است علاوه بر موارد فوق فراواني مواد مصرفي و سهولت دسترسي به مراكز و نمايندگيهاي شركت خدمات ماشينهاي اداري ايران از مزاياي ديگر اين دستگاه مي باشد

دستگاه AM-400 (فكس ، كپي، چاپ و اسكن)

شركت شارپ از جمله شركتهاي پيشرو و ممتاز در زمينه توليد فكس در جهان ميباشد و فن آوري پيشرفته محصولات آن سبب ميگردد كه كارايي دستگاههاي فكس بسيار موثر تر بوده و در نتيجه قابليت اطمينان و اعتماد بيشتري را داشته باشند.

امروزه عصر دريافت فكسهاي بدون كيفيت، نامرغوب و ناخوانا به پايان رسيده است و با استفاده از دستگاه فاكس ليزري ديجيتال AM-400 قادر خواهيد بود تا فكس را با بهترين و بالاترين كيفيت دريافت نماييد، كه دقيقا مشابه سند اصلي ميباشد. اين دستگاه اين امكان را در اختيار شما مي گذارد تا ارتباطتان مؤثرتر شده و ديگر نياز به ارسال مجدد اسناد نباشد.
دستگاه فكس ليزري ديجيتال AM-400 از جديدترين محصولات شركت شارپ بوده كه توسط مركز ماشينهاي اداري ايران با قيمت مناسب به بازار معرفي و ارائه شده است. شاخص ترين قابليت هاي دستگاه فوق عبارتند از:

• دستگاه ليزري ديجيتال چندكاره (فكس، كپي، چاپ و اسكن)

• ارسال سريع فكس در 3 ثانيه (با سرعت 33.6 kbs )

• كيفيت بسيار مطلوب چاپ ليزري فكس ها

• سرعت كپي و چاپ 12 cpm/ppm

• اسكن تمام رنگي با وضوح 600 dpi

• حافظه  2 MB (معادل 125 برگ)

• چاپ فكسهاي دريافتي بصورت پشت و رو (به منظور رعايت ترتيب اسناد و بالا بردن ضريب امنيت حفظ اسناد)

• ابعاد منحصر بفرد

• قابل استفاده در دفاتر كوچك و متوسط

• مجهز به نرم افزار مديريت Sharp desk

شايان ذكر است علاوه بر موارد فوق فراواني مواد مصرفي و سهولت دسترسي به مراكز و نمايندگيهاي شركت خدمات ماشينهاي اداري ايران از مزاياي ديگر اين دستگاه مي باشد.

منبع:

www.afl.com