مقالة:

موتورهاي ديزلي چند زمانه و ميل لنگ ها

پائيز 1386

فهرست:

بررسي نقش ميل لنگ ها در موتورهاي ديزلي چند زمانه

طرز كار موتورها

زمان تنفس

زمان تراكم

زمان قدرت

زمان تخليه

برررسي مشكلات قلبسازان ميل لنگ در ايران

منابع:

www.millangtarashan.com

www.magazin.com

بررسي نقش ميل لنگ ها در موتورهاي ديزلي چند زمانه

محاسبه تنش مکانیکی اجزاء شاهین در پاتیل حمل مذاب مس، به کمک روش اجزای محدود

# طرزکار

# همانگونه که اشاره شد موتورهای دیزل بر اساس نحوه کارکردن به دو دسته موتورهای 4 زمانه و 2 زمانه تقسیم می‌شوند. لیکن در هر دوی این موتورها چهار عمل اصلی انجام می‌گردد که عبارتند از مکش یا تنفس - تراکم - انفجار و تخلیه اما بر حسب نوع موتورها ممکن است این مراحل مجزا و یا بصورت توام انجام گیرند.

# سیکل موتورهای دیزل چهارزمانه

# زمان تنفس :

# پیستون از بالاترین مکان خود (نقطه مرگ بالا) به طرف پایین‌ترین مکان خود در سیلندر (نقطه مرگ پایین) حرکت می‌کند در این زمان سوپاپ تخلیه بسته است و سوپاپ هوا باز است. با پایین آمدن پیستون یک خلا نسبی در سیلندر ایجاد می‌شود و هوای خالص از طریق مجرای سوپاپ هوا وارد سیلندر می‌گردد. در انتهای این زمان سوپاپ هوا بسته شده و هوای خالص در سیلندر حبس می‌گردد.

# زمان تراکم :

# پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا (تا نقطه مرگ بالا) حرکت می‌کند و در حالیکه هر سوپاپ بسته‌اند (سوپاپ هوا و سوپاپ تخلیه) هوای داخل سیلندر متراکم می‌گردد و نسبت تراکم به 15 تا 20 برابر می‌رسد. فشار داخل سیلندر تا حدود 40 اتمسفر بالا می‌رود و بر اثر این تراکم زیاد حرارت هوا داخل سیلندر به شدت افزایش یافته و به حدود 600 درجه سانتیگراد می‌رسد.

# زمان قدرت :

# در انتهای زمان تراکم در حالیکه هر دو سوپاپ همچنان بسته‌اند و پیستون به نقطه مرگ بالا می‌رسد مقداری سوخت روغنی (گازوئیل) به درون هوا فشرده و داغ موجود در محفظه احتراق پاشیده می‌شود و ذرات سوخت در اثر این درجه حرارت زیاد محترق می‌گردند. پس از خاتمه تزریق سوخت عمل سوختن تا حدود 3/2 از زمان قدرت ادامه پیدا می‌کند.

# فشار زیاد گازهای منبسط شده (به علت احتراق) پیستون را به طرف پایین و تا نقطه مرگ پایین می‌راند. حرکت پیستون از طریق شاتون به میل‌لنگ منتقل می‌شود و موجب گردش میل‌لنگ می‌گردد. در این مرحله حرارت گازهای مشتعل شده به 2000 درجه سانتیگراد می‌رسد و فشار داخل سیلندر تا حدود 80 اتمسفر افزایش می‌یابد.

# زمان تخلیه :

# با رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین در مرحله قدرت ، سوپاپ تخلیه باز می‌شود و به گازهای سوخته تحت فشار اولیه اجازه می‌دهد سیلندر را ترک کند. پس پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا حرکت می‌کند و تمام گازهای سوخته را بیرون از سیلندر می‌راند. در پایان پیستون یکبار دیگر به طرف پایین حرکت می‌کند و با شروع زمان تنفس سیکل جدیدی آغاز می‌گردد.

مشکلات صنعت قالبسازی ميل لنگ در ایران

صنعت قالبسازی ميل لنگ در ایران در هر سه زمینه کیفیت، زمان تحویل و قیمت قالب دچار مشکل و نابسامانی است.

علت نابسامانی های فوق را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:

1-  عدم وجود نقدینگی کافی

2-  پایین بودن سطح تخصص و تجربه

3-  پایین بودن آموزشهای حرفه ای

4-  مشکلات کار تیمی

5-  ماشین آلات فرسوده و مستهلک

6-  پایین بودن انگیزه کاری

7-  خطاها و دوباره کاری ها

8-  بوروکراسی های طولانی و بی مورد

9-  ساخت انواع قالب های کوچک ، متوسط، بزرگ، ساده، پیچیده و ... در یک واحد قالبسازی یا بیان دیگر تخصصی نبودن کار قالبسازی در یک زمینه خاص

10-  مدیریت قالبسازی

11- تعداد و تردید در تصمیم گیری های  مهم

12-  پایین  بودن  بهره وری

13- واسطه ها

14-  پایین بودن راندمان کاری

15-  رقابت ناسالم میان قالبسازان